84.超高压均质机 1台

一、标准配置：超高压均质机主机1台、二次冷却装置1个、超高压均质专用低温系统1套，专用工具箱1个。

二、技术参数：

1、主机参数

1.1最小均质压力0bar；

1.2最大均质压力1800bar；

1.3流量6-15升/小时可调；

●1.4排气方式：在线排气，排气后自动回复设置压力；

1.5样品最大粘度2000cP；

1.6物料最大进料颗粒径：100微米；

1.7样品最高温度≤90℃；

1.8最高灭菌温度≤120℃；

1.9压力传感器范围0-2000bar

1.10冷却水入口为不锈钢宝塔接头适用内径10mm胶管；

1.11噪声等级≤70dB；

1.12出料温度控制≤70度。

2、材料

2.1泵体材料:双相不锈钢；

2.2柱塞材料：氧化锆；

●2.3均质阀采用金刚石；

2.4垫圈、密封圈和O型圈等采用耐高温卫生级材料制作；

2.5所有同物料接触的管道应采用304不锈钢；

●2.6外置进料单向阀，支持在线排气，排气后自动回复设置压力；

●2.7高精度压力传感器，精度1bar，0-200mpa；

2.8伺服电机，功率3KW  电源220V/50HZ；

2.9 PLC电气控制；

●2.10折返式电动缸传动；

●2.11 7寸工业级触摸屏，实时显示压力曲线；

●2.12带两个温度探头，自行选择测量点，且显示于屏上；

●2.13采用内置冷却和外置冷却；

2.14仪器防护罩及需经常拆卸部件宜采用快装联接，便于部件维护操作；

2.15仪器结构合理，应能保证物料与其它部件互不产生污染等；

2.16电气系统的安全性能应符合相应的国家标准；

2.17仪器具有接地线；

2.18电源线路尽量隐藏于机座内；

2.19电气线路布置安装符合规范要求，线号标示齐全、清晰。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。