56.电动取皮机 1台

★原装进口

1.取皮厚度：0～0.75mm。

2.取皮厚度最小递进单位：≤0.05mm，取皮厚度调整钮为单边调整，稳定性高，不需校准归零。

3.取皮宽度：在 2.5～10.2cm之间，档位2.5cm；5.1cm；7.6cm；10.2cm共四个宽度可选。

4.刀片具有自润滑功能且装卸简便、灵活。

5.配有无铁芯转翼式马达，低惯性的电动马达转动时几乎不会产生任何震动。

6.工作转速：4500～5500转/分，无级调速。

7.控制方式：手持式控制，容易操作；手柄有安全开关设计，可防止意外发生。

8.电源电压：100～240V交流自动切换，150VA，50/60HZ单相。输出14.5V直流，4.3A。

9.保护等级：1级，防电击程度：BF型。

10.防进液程度：IPXO。

11.消毒方式：整机可高温高压消毒，环氧乙烷，低温等离子多种灭菌方式。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。