22.彩色多普勒超声诊断系统 1台

1.名称：彩色多普勒超声诊断系统

2.系统技术规格及概述：

2.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

2.1.1高分辨率液晶显示器≥23.8英寸，分辨率1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠；

2.1.2操作面板具备液晶触摸屏，屏幕尺寸≥15.6英寸；触摸屏可独立调节角度≥40度；触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作；可自定义手势操作功能；

2.1.3控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升；旋转角度≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm；

2.1.4控制面板上可自定义按键≥10个，按键上可直接显示自定义的功能名称；

2.2全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图）；

2.3组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真；可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）；

2.4探头接口≥5个，全激活，互通互用；

2.5解剖M型模式(≥2条取样线，提供证明图片)；

2.6解剖M型技术，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像；

2.7实时宽景成像，扫描速度提示，最大扫描长度≥90CM，支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具有实时宽景成像速度提示、有多种伪彩显示，具有往复拼接功能，可反向擦除误操作采集的图像（提供证明图片）；

2.8空间复合成像，采用≥9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像（要求作曲别针试验显示≥9条扫描线并附图片)；

2.9具备斑点噪声抑制成像技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持；

2.10计算机集中优势资源对二维图像中特定的部位，进行多层级的图像处理，达到进一步提升局部图像细节分辨率和对比分辨率的目的，2级可调（提供证明图片）；

2.11频率复合成像；

2.12独立角度偏转，二维+彩色同时偏转；

2.13扩展成像，要求凸阵、线阵、心脏探头可用（提供证明图片）；

2.14实时双幅对比成像；

2.15高分辨率血流成像；

2.16精细血流自动识别成像；

●2.17支持应变式弹性成像技术，具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能（提供图片证明）；

2.18支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供定量参数；

2.19一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化；频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度；

2.20全屏放大，支持≥2种放大模式；

2.21图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍；

2.22穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调，并支持自适应校正角度（提供证明图片）；需支持穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能；

2.22.1声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）；

2.22.2线阵探头双B图像拼接；

2.22.3多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）；支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释；

2.23速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度。

3.测量/分析和报告

3.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量；

3.2全科测量包，自动生成报告：腹部测量包、妇科测量包、产科测量包、心脏测量包、泌尿测量包、小器官测量包、儿科测量包、血管测量包、神经测量包等；

3.3血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项；

3.4自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标，自动NT测量；

3.5支持血管内中膜自动实时测量,自动获取≥5组IMT内膜厚度值,并实时更新；

3.6支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。常规测量；

3.7IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析；

3.8支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型；

●3.9盆底超声智能化测量与评估:可提供三个不同坐标系供用户选择使用，满足不同用户的使用需求；对盆底超声检查中的前盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估，在获取合适切面的前提下，医生只需要确定前盆腔特征点位置，超声系统即可自动完成测量，自动输出测量结果，系统可自动识别肛提肌裂孔并自动完成测量；

3.10支持自动胎心率测量，可在B/M模式下自动计算胎心率；

3.11支持立体血流成像技术；

4.电影回放和原始数据处理

4.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能；

4.2电影回放：≥1000秒；

4.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键；

4.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像；

4.5原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节；能支持二维图像离线后进行M成像；

4.6支持多设备图像对比功能，可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示。

5.检查存储和管理（内置超声工作站）

5.1检查存储：双硬盘技术，≥900G机械硬盘，≥120G固态硬盘；

5.2内置超声工作站：多种导出图像格式，动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像；导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作；

5.3支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输；

5.4具备以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息；

5.5输入接口：音频输入，ECG信号输入；

5.6输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频；

5.7≥6个USB接口，具备Type C接口。

6.系统技术参数及要求

6.1二维灰阶模式

6.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit；

6.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理；

6.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线；

6.1.4最大显示深度：≥39cm；

6.1.5TGC：≥8段，LGC：≥6段（提供证明图片）；

6.1.6动态范围≥200，可视可调；

6.1.7增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db；

6.1.8最大帧率：≥1000 帧/秒；

6.1.9成像速度：相控阵探头，18CM深度时，扫描角度大于等于90度，帧率≥50帧/秒；凸阵探头，18CM深度时，帧率≥20帧/秒；最大显示深度≥38cm时最大帧率≥600帧/秒。

6.2彩色多普勒成像；

6.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；

6.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；

6.2.3取样框偏转角度≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节（提供证明图片）；

6.2.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度；

6.2.5具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，根据血管的走形方向自动调整取样框的位置、自动偏转取样框的角度、取样线的角度及取样容积的大小，自动优化频谱测量以保证测量值的准确性；

6.2.6最大帧率≥260帧/秒；

6.2.7成像速度：相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时，帧率≥9帧/秒；凸阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时，帧率≥5帧/秒。

6.3频谱多普勒模式

6.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；

6.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等；

6.3.3最大速度：≥7.60m/s（连续多普勒速度≥30m/s）；

6.3.4最小速度：≤1 mm/s（非噪声信号）；

6.3.5取样容积：0.5-20mm ,支持所有探头；

6.3.6偏转角度：≥±30度 (线阵探头)，并支持快速角度校正（提供证明图片）；

6.3.7零位移动：≥8级；

7.实时四维模式

7.1支持多种模式渲染成像（如深度渲染成像，通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息），以及裁剪、曲线取样等功能，容积智能斑点噪声抑制技术，可在腹部及腔内容积探头上实现，通过特殊算法对体素进行实时优化；

7.2 4D最大显示帧率≥45；

7.3智能可变光源系统：通过虚拟光源位置的改变得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源）；

7.4反转成像模式：显示低回声或液性暗区的立体结构，结合VOCAL可对低回声区域的不规则体积进行测量；

7.5自由解剖切面：用于3D/4D数据或存储的容积数据，对于不规则结构, 可结合厚度信息提高对比分辨率，此基础上可以获取任意切面，用直线，弧线，样条三种切割方法可显示子宫内膜、胎儿 四肢、脊柱、心脏，血管等任意形状的结构和狭窄程度；

7.6断层超声显像技术：通过对于一个容积图像，采用同屏的平行多切面显示方法，可以在立体空间X/Y/Z三个垂直切面进行平行的多切面同屏显示，使得分析和动态纪录更加简单，切面间的间隔可以调节厚度为（0.5-20mm）；

7.7胎儿颅脑切面自动识别功能：在胎儿颅脑丘脑切面的基础上，获取胎儿颅脑的容积数据，自动获取胎儿颅脑四个标准切面，尤其是常规手段难以获取的正中矢状切面，并自动获取6项评估参数值；

7.8胎儿脸部自动识别功能：通过对胎儿面部容积数据的采集和识别，一键自动去除胎儿颜面部的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰，可减免医生反复采集和剪切操作，同时一键调整胎儿面部的显示方向；

●7.9颅内容积自动测量功能，可自动显示胎儿颅内立体轮廓，并自动获取胎儿颅内容积测量数据。

8.探头规格

8.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；

8.2探头配置：腹部单晶体探头共1把、线阵探头共1把、腔内探头共1把、腹部容积探头共1把；

8.3穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能；

8.4单晶体凸阵探头：带宽 1.5-6.0MHz，最大成像角度≥72°；

8.5线阵探头带宽：3.0-14.0 MHz；

8.6腔内探头带宽：3.0-11.0 MHz；

8.7腹部容积探头带宽：1.5-8.0MHz；

●9.具备CFDA和FDA认证；

10.外设和附件

10.1耦合剂加热器，温度可调；

10.2专业腔内探头放置架，左右可选；

10.3专业探头放置槽≥6个。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。