86.呼气分析一体机（便携式肺功能仪）2台

1.采用压差检测技术原理；

2.检测显示参数包含：FVC,EV1、F,EV3、F,EV6、F,EV1/FVC、 FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、Vexp、FET、MEP、VC、VT、IRV、ERV、IC、MVV等呼气指标，PIF、FIVC、MIP等吸气指标(提供肺功能报告)；

3.可进行支气管舒张试验，支持激发试验(提供舒张报告和激发试验报告及软件界面截图) ；

4.可进行最大分钟通气量MVV评测；

5.可进行呼吸肌力评估(关键指标在第三方检验报告体现)；

6.可检测呼气、吸气指标，检测时可分别显示流量容积曲线、时间容积曲线以辅助质控；具中国人预计值和三甲医院主流肺功能仪检测通用的standard预计值；

7.便携式设计，≥3.5寸电容式彩色液晶触摸屏，可单机独立使用及完整肺功能报告显示，可支持Android端平板电脑，智能电视，智能手机等屏幕扩展使用，适用于在社区体检或现场流调等工作开展；

8.具备交叉感染防控的恰当措施，例如拆卸、清洗、消毒传感器，或使用一次性传感器或呼吸过滤器；

9.具备肺康复训练功能，双重训练模式，可调训练阻抗在3～200cm H2O；训练、检测结果可按照周/月/季形成历史趋势图表和相应简报(提供呼吸训练报告及软件界面截图)；

10.通过显示屏提供情景互动训练，可检测呼吸节奏和深度是否达到预定目标；

11.支持无线数据互联功能；支持与平板电脑，智能电视，智能手机端联机工作；同时支持A4 报告打印或扩展热敏打印功能；

12.软件检测模块①：肺通气功能检查(FVC，SVC，MVV)、支气管舒张试验等；分别实时显示流量容积(F-V)曲线，时间容积(V-T)曲线等；软件检测模块②：针对配合程度特别差无法完成用力肺活量检测的受试者，提供分段式呼气检测和吸气检测以提高配合程度；

13.质控管理模块：容量定标、线性验证，并形成质控报告；系统智能推荐或手动选择符合ATS/ERS指南要求的曲线；

14.肺功能检查对象信息收集及管理模块：可录入检查对象基本信息、危险因素、职业信息，身体测量结果、及定期的慢阻肺高危人群及患者的随访管理等信息；

15.身份证暨医保卡信息自动采集模块：可通过身份证读卡器与肺功能检测设备联动实现智能身份信息采集；

16.随访问卷模块：CAT、mMRC、哮喘管理，慢阻肺急性加重次数等问卷配置；

17.报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺通气功能检查、支气管舒张试验，呼吸肌肌力评估、最大分钟通气量检测(MVV)；

18.肺年龄提醒：支持测后检测设备端实时肺年龄查看及手机端肺年龄查看；

19.自动统计模块：软件平台可自动统计分析检测结果及报告导出；

20.数据通讯模块：支持对接医院 HIS 系统；支持多中心及分级诊疗工作模式等功能；

21.账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升级、设备管理、预计值选择、数据同步、多账号权限管理

22.产品内嵌入患教视频，受试者可观看学习；

23.安全性要求：具备3级信息系统安全等级保护备案，并获取公安部认证的网络安全等级保护测评机构(DJCP)出具的信息系统安全等级测评报告，保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集信息的安全性(提供国家网络安全等级保护测评机构出具的等级测评报告及备案凭证)；

24.仪器支持容量定标、三流速线性验证；并配置标准3升定标桶一个；

25.产品检测具自动质控提醒功能(语音倒计时过程提醒及保存前智能识别预警)，系统软件可根据检测结果进行定标日志查看追溯；具备可定制扩展功能。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

呼气分析一体机（便携式肺功能仪）属配套使用耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 10  年，耗材：一次性肺功能仪用过滤嘴，该设备主要用于开展  肺功能检测  项目，每年开展治疗 1000  人次，耗材预算金额  28 元/人次，设备全生命周期内使用耗材预算金额为：28*1000*10=28万元/台。