89.便携式肺功能检测仪 2台

1、适用范围：4岁以上能自主配合的患者；

2、测试项目参数：

2.1慢肺活量：VC、IC、ERV、VT、IRV、BF、MV、VCIN、VCEX 、VCmax

2.2用力肺活量：

FVC、FICV、FEV1、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC MAX、TIN、TEX、TTOT、TIN/TEX、PEF、PIF、MIF、MEF、FEF200-1200、FEF25%、FEF50%、FEF75%、FIF50%、FEF50%/FIF50%、MMEF、FIV1、FIV1/VC MAX、FEV1/FIV1、V BACKEXTRAPOLATION EX、V BACKEXTRAPOL./FVC、ELA

2.3最大吸、呼气压：MEP、MIP

2.4每分最大通气量：MVV、BF MVV、VT MVV、TIME MVV

2.5舒张试验：预计值， 每次实测预计百分比 %改变（变异率）

●3、温度传感器：半导体（-5～65℃）；

●4、流量传感器：筛网式压差传感器；

●5、流量测量范围：（0～14）L/s；流量精确范围：±2%；气流阻力0.35Kpa/(L/s)

6、容量测量范围：（0.5～8）L；容量精确范围：±2%；

●7、质量控制：受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确；

8、软件功能：受检者数据管理、以图表方式重现数据、测试期间实时数据显示、实时显示检测期间的FVC, SVC, MVV等图形及数值、在测试期间的流量－容积环，在FVC中显示、可自动分析检测结果；

9、定标：可配合定标筒进行定标；

●10、肺年龄：具有肺年龄评估功能，能够评估受检者的肺部相对年龄，适合吸烟者的肺部评测以及戒烟门诊的有效提示；

11、系统连接：配备肺功能检查系统软件，数据及图像输出可通过USB、蓝牙、GSM方式传输；

12、数据传输：可通过数据传输模块将测量数据同步到云端，让医生实现远程查看测量结果；

13、显示屏：≥LCD 2.6寸 ，可显示肺功能数值及测试曲线；

打印机/打印纸：内置热敏打印机：支持本机打印，满足户外筛查，社区义诊及院内病房床边检查等复杂使用场景。

14、呼吸家后台系统打印：数据自动同步，无需线缆连接，电脑端可直接打印检测结果报告。

15、外接打印机打印：通过扩展USB接口连接打印机，设备即可直接打印检测结果报告。

16、仪器重量：≥175g；

17、电源提供：可充电锂电池，在断电情况下可连续工作3小时以上；

18、预设多种肺功能预计值参数；

19、工作站：≥10.1英寸彩色液晶显示器，电容器触摸操作，大屏显示，操作方便。

20、4G/WIFI网络连接：内置4G/WIFI网络模块，随时随地通过网络连接自动同步设备数据，配备云端系统，可随时通过呼吸家后台系统查看分析检测结果，并可从年龄、性别、症状、用药情况等多维度进行智能分析，方便医生进行患者管理以及临床研究的开展

21、智能温湿度控制：设备内部具有自动温湿度调节机制，可保证在5-40oC，20-80%RH环境下，设备测量结果的准确及稳定性

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

便携式肺功能检测仪  属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为  8 年，该设备主要用于开展  肺功能检测 项目，每年开展治疗5000 人次，耗材预算金额  30.75元/人次，设备全生命周期内使用耗材预算金额为：8*30.75*5000=123万元/台。

试剂/耗材1：

一次性使用麻醉和呼吸系统过滤器，设备开展   肺功能  检查，每年开展治疗5000 人次，耗材预算金额30元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：30*5000*8=120万元。

试剂/耗材2：

热敏纸，设备开展    肺功能   检查 ，每年开展治疗5000人次，耗材预算金额 0.15 元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：0.15*5000*8=0.6万元。

试剂/耗材3：

传感器，设备开展  肺功能  检查，每年开展治疗5000人次，耗材预算金额 0.6元/人次（一年大概使用3个），全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：0.6*5000*8=2.4万元。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为120+0.6+2.4=123万元。