16.彩色多普勒超声诊断仪 1台

1.用途说明：

1.1主要用于心脏、腹部、产科、妇科、器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求；

1.2要求为2020年及以后最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

2.系统技术规格及概述：

2.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

2.1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，分辨率≥1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠；

2.1.2操作面板具备液晶触摸屏，屏幕尺寸≥13英寸；触摸屏可独立调节角度≥40度；触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作；可自定义手势操作功能；

2.1.3控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升；旋转角度 ≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm；

2.1.4控制面板上可自定义按键≥10个，按键上可直接显示自定义的功能名称；

2.2全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图）；

2.3组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真；可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）；

2.4探头接口≥5个，互通互用；

2.5解剖M型模式 (≥2条取样线，提供证明图片)；

2.6解剖M型技术，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像；

2.7实时宽景成像，扫描速度提示，最大扫描长度≥90CM，支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具有实时宽景成像速度提示、有多种伪彩显示，具有往复拼接功能，可反向擦除误操作采集的图像（提供证明图片）；

2.8空间复合成像，采用≥9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像（要求作曲别针试验显示≥9条扫描线并附图片)；

2.9具备斑点噪声抑制成像技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持；

2.10计算机集中优势资源对二维图像中特定的部位，进行多层级的图像处理，达到进一步提升局部图像细节分辨率和对比分辨率的目的，2级可调（提供证明图片）；

2.11频率复合成像；

2.12独立角度偏转，二维+彩色同时偏转；

2.13扩展成像，要求凸阵、线阵、心脏探头可用（提供证明图片）；

2.14实时双幅对比成像；

2.15高分辨率血流成像；

2.16精细血流自动识别成像；

2.17支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供定量参数；

2.18一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化；频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度；

2.19全屏放大，支持≥2种放大模式；

2.20图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍；

2.21具备应变式弹性成像及剪切波弹性成像；应变式弹性成像具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能；支持高帧率STE剪切波弹性成像可以动态显示二维剪切波弹性成像图，可以对组织硬度信息进行定量测量，并具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量；提供甲状腺、乳腺及肝脏领域多中心研究的诊断标准；

2.22具备造影及造影定量分析功能，要求支持腹部单晶体探头、浅表探头；支持低机械指数造影；双计时器；支持向后存储，≥5分钟电影；支持向前存储；双实时： 实时显示组织图像和造影图像；支持造影击碎；支持斑点噪声抑制；具备混合模式；支持造影图像和组织图像位置互换；支持微血管造影增强功能；造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）；

2.23.穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调，并支持自适应校正角度（提供证明图片）；需支持穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能；

2.23.1声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）；

2.23.2线阵探头双B图像拼接；

2.23.3多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）；支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释；

2.24速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度。

3.测量/分析和报告

3.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量；

3.2全科测量包，自动生成报告：腹部测量包、妇科测量包、产科测量包、心脏测量包、泌尿测量包、小器官测量包、儿科测量包、血管测量包、神经测量包等；

3.3血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项；

3.4支持血管内中膜自动实时测量,自动获取≥5组IMT内膜厚度值,并实时更新；

3.5支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。常规测量；

4.电影回放和原始数据处理

4.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能；

4.2电影回放：≥1000秒；

4.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键；

4.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像；

4.5.原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节；能支持二维图像离线后进行M成像；

4.6.支持多设备图像对比功能，可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示。

5.检查存储和管理（内置超声工作站）

5.1.检查存储：双硬盘技术，≥900G机械硬盘，≥120G固态硬盘；

5.2.内置超声工作站：多种导出图像格式，动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像；导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作；

5.3.支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输；

5.4.具备以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息；

5.5.输入接口：音频输入，ECG信号输入；

5.6.输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频；

5.7.≥6个USB接口。

6.系统技术参数及要求

6.1二维灰阶模式

6.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit；

6.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理；

6.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线；

6.1.4最大显示深度：≥39cm；

6.1.5TGC：≥8段，LGC：≥6段（提供证明图片）；

6.1.6动态范围≥200，可视可调；

6.1.7增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db；

6.1.8最大帧率：≥1000 帧/秒；

6.1.9成像速度：相控阵探头，18CM深度时，扫描角度大于等于90度，帧率≥50帧/秒；凸阵探头，18CM深度时，帧率≥20帧/秒；最大显示深度≥38cm时最大帧率≥600帧/秒。

6.2彩色多普勒成像；

6.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；

6.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；

6.2.3取样框偏转角度≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节（提供证明图片）；

6.2.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度；

6.2.5具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，根据血管的走形方向自动调整取样框的位置、自动偏转取样框的角度、取样线的角度及取样容积的大小，自动优化频谱测量以保证测量值的准确性；

6.2.6最大帧率≥260帧/秒；

6.2.7成像速度：相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时，帧率≥9帧/秒；凸阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时，帧率≥5帧/秒。

6.3频谱多普勒模式

6.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；

6.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等；

6.3.3最大速度：≥7.60m/s（连续多普勒速度≥30m/s）；

6.3.4最小速度：≤1 mm /s（非噪声信号）；

6.3.5取样容积：0.5-20mm ,支持所有探头；

6.3.6偏转角度：≥±30度 (线阵探头)，并支持快速角度校正（提供证明图片）；

6.3.7零位移动：≥8 级；

6.3.8支持频谱自动测量；

6.4组织多普勒成像，包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式（提供图片证明）；

6.5具备组织多普勒定量分析软件，支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图；

6.6心功能自动测量工具，能够自动识别两腔心或四腔心，自动识别舒张期和收缩期的图像，自动识别心内膜边界，自动输出心功能的参数。

7.探头规格

7.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；

7.2标配探头：单晶体相控阵探头1把，腹部单晶体探头1把、高频线阵探头1把、腔内探头1把；

7.3阵元：最大有效阵元数≥256阵元；

7.4穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能；

7.5单晶体线阵探头1把：带宽 1.5-4.5MHz；

7.6单晶体凸阵探头1把：带宽 1.5-6.0MHz，最大成像角度≥72°；

7.7高频线阵探头1把：带宽 3.0-14.0 MHz；

7.8腔内探头1把：带宽3.0-11.0MHz；

8.外设和附件

8.1耦合剂加热器，温度可调；

8.2专业腔内探头放置架，左右可选；

8.3专业探头放置槽≥6个。

9.认证：具备NMPA或FDA注册证书。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。