31、脑部与区域组织氧饱和度监护仪1台

1.具备监测脑部及肌肉组织血氧饱和度（TOI）。

★2.具备监测脑部及肌肉组织血红蛋白浓度指数（THI），从血容量角度反映脑组织灌注情况；同时具备监测局部组织中氧合血红蛋白浓度、还原血红蛋白浓度及总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量，反映组织氧供需平衡状态。

3. 脑组织血氧饱和度显示范围：0～99.9%，测量范围： 30%～80%；

4.THI测量范围及精度：0～3.0；

★5.仪器通道数：4个，每个通道可同屏监测、显示5个生理参数的数值和趋势曲线，且每个通道均可用于监测脑组织及四肢肌肉组织等其他组织的血氧信息。

6.组织血氧探头适用于：成人、儿童、新生儿、早产儿。

7.测量过程中可设置Mark点，且可对Mark点进行自定义编辑。

8.用户可在测量状态或非测量状态下可同时满足回顾本次测量过程中任意通道的TOI、THI、ΔCHbO2、ΔCHb和ΔCtHb数据和趋势曲线。

9.操作方式：同时满足触摸屏和快捷键方式。

10.探测光源：三种波长的LED。

11.探头发光峰值波长范围，符合：760±20nm、810±20nm、850±20nm。

12.数据刷新频率：2秒/次。

13.机器显示屏幕：≥11吋彩色液晶显示屏

★14.具备硅胶材质的可重复使用探头，使用次数不低于200次。

15.全国使用用户不少于300家，并提供用户名单。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。