5、过氧化氢消毒器1台

1. 消毒形式：气态过氧化氢

2.过氧化氢气化方式：采用闪蒸技术，迅速气化过氧化氢溶液

3. 出气口方式：螺旋式出风

4. 操作方式：平板电脑远程无线操作

5. 过氧化氢浓度：30～35％；

6.过氧化氢 用量：≤4ml/m³（房间消毒），≤12ml/m³（设备舱体消毒）；过氧化氢储存量：≥3L

7. 管道出口温度：≤55℃

8. 消毒程序：带有房间消毒程序、小空间消毒程序及IVC笼架消毒程序等

9.设备应集成红外测量功能，一键测量房间体积

10. 手持式过氧化氢浓度检测仪：标配手持式高精度过氧化氢浓度检测仪，国际知名品牌，用于检测过氧化氢泄露以及残余量

11. 消毒水平：消亡率≥90%，提供权威部门出具的检测报告

12.灭菌水平：达到6～10灭活水平，提供权威部门出具的检测报告

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。