4、凝胶成像仪1台

1.用途：蛋白、核酸凝胶、印迹膜图像采集采集及分子量、定性和定量分析；可见光、荧光成像分析；克隆计数

2.适合样本：胶片、杂交膜； EB、SYBR系列、Radiant Red等染色的核酸凝胶；考染、银染、SYPRO Ruby或Oriole染色的蛋白质凝胶等；

3.光源：反射白光，透射紫外等多种光源可选

4.紫外光源：302nm，制备型紫外模式保护要回收的核酸样品

5.灵敏度：0.1ngEB染色的DNA

6.检测器分辨率≥630万像素

7.曝光：全自动曝光，最短0.001s，0.001s步进，自动调节；显示过饱和像素保证精确定量

8.自动对焦 ：全缩放设置范围内的预校准自动对焦

9.成像面积 ：≥20×14cm

10.可成像的标记染料：溴化乙锭 (EB)、SYBR®Green、SYBR® Gold、 SYBR® Safe、GelRed™ 、GelStar®、SYPRO® Ruby、SYPRO® Orange、Qdots®、考马斯亮蓝、银染等

11.输出格式:TIF, JPG, PNG；剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出

12.全自动控制包括图像采集、优化；自动泳道、条带识别、自动分子量、定量分析；

13.数据分析：自动计算分子量大小、浓度计算、相对定量、绝对定量；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。