- 7、离心机 1台

1、最高转速:6000rpm;

2、最大离心力:4676xg;

3、最大容量:4x100ml;

4、定时范围:0-99min

5、转速精度:±30rpm;

6、尺寸:45.6x60.7x32.4cm

7、重量:38kg

8、噪音水平:≤65dB(A);

9、电源:220V/50Hz450W

10、所配转子:水平转子:48x5ml/3ml(自动脱帽)

11、免维护交流变频电机调速，高精度、超低噪音;

12、全钢制腔体，内外多层冷轧钢板防护，在高速运行时更加平稳

13、LCD蓝背景液晶显示:速度、离心剩余时间、离心腔内温度、最大离心力、累计运行时间、故障显示;

14、RCF换算功能，转速,时间，离心力可在离心过程中设定和调节

15、微电脑控制系统，定速计时功能:运转时间从达到设定速度开始计时;

16、电动锁盖装置，电子锁与机械锁相结合，实现最佳运转性能;独特风道设计，风冷式离心机，有效减少离心过程中温度的升高;

17、10种加速与减速预设曲线:

- 18、三级支撑式减震器实验自动平衡补偿，自动平衡，无需配平;不平衡控制量达15克以上

- 19、设有电子门锁,超速，不平衡等检测保护，确保实验人员及机器的安全

20、全自动脱帽功能，独特双层适配器设计，申请有专利，杜绝离心过程中掉帽现象，提高实验人员的工作效率

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。