- 9、医疗急救车 2台

1、规格：长宽高：≥740mm*520mm*960mm;

2、推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，

3、台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，

4、抽屉由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手；

5、急救车后方输液架为可调式，根据需要自行调节高度。

6、输液架材料采用Φ16不锈钢圆管，急救托盘采用优质冷轧板材，上方配置捆绑带四根，托盘可360°自由旋转；

7、抽屉采用优质三节静音阻尼滑槽，有效伸缩距离≥40cm,确保抽屉能够完全拉出，后方带自锁功能；

8、抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，规格为（长×宽×高）： ≥400×600×200mm（大号）；≥400×600×100mm（中号）； ≥400×600×50mm（小号），每只塑料筐承重≥20Kg；

9、抽屉内部塑料筐内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合

10、塑料筐采用注塑工艺制作而成符合ISO3394标准的外部尺寸（400×600mm）确保塑料筐可以用于所有同标准的储存和运输系统。

11、整车配置五层抽屉，三只小号抽屉、一只中号抽屉、一只大号抽屉，抽屉整体带一次性安全锁控制；配置透明ABS文件盒一个、心肺复苏版一个、氧气瓶挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶；推车右侧面带侧抽板，

12、整车配置4只4寸高级全塑胶静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。