- 151-1.裂隙灯显微镜 1台

- 1.显微镜类型：伽俐略平行式

- 2.变倍方式：5档转鼓变倍

- 3.放大倍率：6×、10×、16×、25×、40×

- 4.目镜倍率：12.5×

- 5.屈光度调节：-6D～＋6D

- 6.裂隙宽度：0mm～14mm连续可调

- 7.裂隙长度：0.2mm、1mm～14mm连续可调

- 8.光源：LED

- 9.光源调节：无极变倍

- 10.裂隙角度：0°～180°由垂直到水平方向连续可调

- 11.裂隙倾斜：5°、10°、15°、20°四档

- 12.滤 色 片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

- 13.光阑大小：Ф14、Ф10、Ф5、Ф3、Ф2、Ф1、Ф0.2（单位：mm）

- 14.输入电压：220V

- 15.输入频率：50Hz/60Hz

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后S使用。