- 154-28.医用超声波清洗机 2台

- 1.超声波工作时间 1-30 分钟任意可调，数码显示工作时间，适合不同场合使用；

- 2.清洗温度在 20-80 范围内任意可调，数码显示工作温度。

- 3.超声波功率 0-100%无级可调可调(手动旋钮调节）。

- 4.清洗篮采用不锈钢网筛氩弧焊成形。

- 5.清洗器外壳采用优质不锈钢板制作。

- 6.清洗槽采用优质不锈钢一次冲压成形，无焊接处，防水性能更好。

- 7.详细规格：

- 7.1内槽尺寸：（200-400）*（200-300）*（100-200）（L×W×H）mm

- 7.2外形尺寸：（300-350）*（250-300）*（250-300）（L×W×H）mm

- 7.3内槽容量：≥10L

- 7.4数显调节时间：1-30 分钟 ，数显调节温度：20-80 度

- 7.5电源电压：AC 220~240V 50/60Hz

- 7.6工作频率：（30,000-50,000）Hz

- 7.7超声波功率：240W ，超声功率可调范围：0-100%（手动旋钮调节，无功率显示）

- 7.8加热功率：250W

- 7.9排水：有

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。