- 149-2.血液储存冰箱 1台

- 1.控温范围：4℃±2℃，电脑温控系统，自动温度控制模块，保持箱体内温度控制精度达到±1℃.

- 2.报警温度：＜2、＞8℃，具有声光报警系统（高低温、开门、高低电压、传感器故障、断电等）。

- 3.具有自动化霜除霜功能

- 4.安全门锁设计，防止随意开启。

- 5.双层透明保温玻璃门，方便观察箱内物品。箱体底部配备万向脚轮，带自锁功能。

- 6.内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警。

- 7.内置储血框。

8.有效容积≥425L

9.箱内5个高精度传感器，有效保证温控的准确性。

- 质保3年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。