- 135.智能温热牵引系统 1台

- 1、“内置式碳纤维”腰部加热器：安装在牵引床内的碳纤维，柔软耐折，增大使用寿命。温热等级有5级可调。

- 2、颈部加热带：采用碳纤丝材料，可根据颈椎曲线自由弯曲，柔软舒适。温热等级有5级可调，温度精准控制。

- 3、双颈牵配置，灵活配置治疗资源。

- 4、传动装置：采用力矩电机，柔和牵引。

- 5、牵引力精确：有自动检测功能、自动补偿功能。牵引力1-99Kg在牵引过程中可根据医生需要随时增减牵引力，无须停机。

- 6、床体采用德国原装阻尼器，防止床体迅速滑动，保障患者上下床时的安全。

- 7、牵引体位科学：膝下应用三角枕调节受力位置。

- 8、腰背部床体凹凸截面设计。

- 9、上身固定采用腋下摆臂和胸部两种固定方式。

- 10、安全设置：颈腰牵引都配有紧急停止开关。

- 11、设定值锁定功能：防止误操作导致医疗事故的发生。

- 12、牵引绳采用柔软钢丝绳，外包耐磨PU防止钢丝毛刺扎手，固定轨道设计。

- 13、床面采用耐磨、耐拉、耐低温、抗菌、高级环保、阻燃皮革。

- 14、独有的双色数码管显示，主副模式由红、绿双色显示。

- 15、全数字设定显示，牵引力、牵引时间、治疗时间均数字设定，且有记忆功能。

- 16、自动故障检测，以不同代码指示故障，停止治疗，故障排除后方可正常使用。

- 17、颈椎牵引高度209cm，患者治疗更舒适。

- 18、训练参数：牵引力：（1-99）Kg，牵引时间：（0-99）秒，治疗时间：（0-99）分

- 19、牵引模式：主副牵引、连续牵引、间歇牵引

- 20、电源：a.c.220V  50Hz，功率：110VA

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。