- 152-1.过氧化氢气体检测仪 1台

- 1.功能：能够对过氧化氢气体进行实时监测，浓度超标报警。

- 2.尺寸重量：≥170mm*130mm*76mm,≤1kg，使用彩色液晶触摸屏设定、操作、显示

- 3.工作方式：墙挂式结构

- 4.监测方式：电化学、吸入弥散化学气体后电离形成离子态监测

- 5.屏幕：LCD显示屏，显示当前气体浓度值

- 6.报警方式：报警器内置，声、光两种报警方式。

- 7.工作量程：0-100ppm，监测数据  精准可靠

- 8.最低监测浓度：≤0.01ppm。

- 9.采样精度：±2%F.S

- 10.传感器寿命：24个月

- 11.相应时间：≤30秒

- 12.工作温度：-20℃-70℃

- 13.数据储存与传输：配置无限传输数据功能，实时数据监测、传输、报警、记录导出等功能。

- 14.外置操作按钮：外置按钮≥4，可实现零点校准，量程设置，功能测试等标配数据传输线与数据传输软件。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。