附件一：服务清单

| 序号 | 服务名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络筒型摄像监控服务 | 提供400万网络筒型摄像监控服务 分辨率可达2560 × 1440 @25 fps; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 防护：IP66 | 套 | 18 | 435 | 7830 |
| 2 | 网络半球监控服务 | 提供400万网络半球监控服务 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m | 套 | 19 | 415 | 7885 |
| 3 | 电梯半球监控服务 | 电梯半球视频监控服务 分辨率可达2560 × 1440@25 fps 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 符合IK08防暴设计，可靠性高 | 套 | 1 | 750 | 750 |
| 4 | 智能球型摄像机监控服务 | 提供球型摄像机监控服务 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 补光灯类型：红外补光 补光灯距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 套 | 2 | 3550 | 7100 |
| 5 | 网络接入服务 | 提供网络接入服务 8个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps | 套 | 3 | 810 | 2430 |
| 6 | 网络接入服务 | 提供网络接入服务 提供10个10/100Mbps RJ45自适应端口，其中2个上联口，8个端口具有PoE功能，整机PoE输出功率110W，单口最大PoE输出功率30W，足额大功率。 | 套 | 3 | 480 | 1440 |
| 7 | 网络汇聚服务 | 提供网络汇聚服务 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP 包含3对光模块 | 套 | 1 | 3560 | 3560 |
| 8 | 视频解码服务 | 提供视频解码服务 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：128 视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：4路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K 视频输入接口：2路HDMI 1.4 视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz（仅奇数口）,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz | 套 | 1 | 19200 | 19200 |
| 9 | 路由器服务 | 提供路由器服务 带机量200台,转发性能1Mpps,推荐带宽1G,1*GE Combo(WAN口)+4*GE(LAN口,支持切换为WAN口) | 套 | 1 | 1779 | 1779 |
| 10 | 电梯网桥服务 | 提供电梯网桥服务 2.4G无线网桥，最大桥接速率300Mbps，内置定向天线，推荐在300米内建筑的电梯监控场景使用。 | 套 | 1 | 515 | 515 |
| 11 | 通用网桥服务 | 提供电梯网桥服务 5.8GHz 1KM成对网桥 无线传输距离：1KM | 套 | 4 | 660 | 2640 |
| 12 | 网络硬盘录像机服务 | 提供网络硬盘录像机服务 存储接口：4个SATA接口，已内置4块4TB硬盘，总容量16TB 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出 | 套 | 1 | 6800 | 6800 |
| 13 | LCD显示服务 | 提供LCD显示服务 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 显示尺寸： 55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 亮度：500 ± 10% cd/m² 产品尺寸：1213.50 (W) mm × 684.50 (H) mm × 48.49 (D) mm | 套 | 6 | 7800 | 46800 |
| 14 | 大屏支架、底座服务 | 提供大屏支架、底座服务 55英寸-新型模块化-框架 55英寸-新型模块化-底座 | 套 | 1 | 11000 | 11000 |
| 15 | 维保服务 | 提供一年的维保服务 | 项 | 1 | 6000 | 6000 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 125729 |
| 二、网络接入 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 互联网专线接入 | 100M互联网专线 | 条/5年 | 1 | 34320 | 34320 |
| 2 | 互联网接入 | 50M互联网 | 条/5年 | 20 | 660 | 13200 |
| 3 | 专线卫士 | 专线卫士优享版-200M | 台/3年 | 1 | 6480 | 6480 |
| 4 | 小计 |  |  |  |  | 54000 |
| 三、对讲服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 和对讲 | 31e | 台 | 20 | 385 | 7700 |
| 2 | 物联网卡 | 1G/月定向流量 | 张/2年 | 20 | 96 | 1920 |
| 3 | 小计 |  |  |  |  | 9620 |
| 4 | 总计 |  |  |  |  | 189349 |