2、高清宫腔镜 1台

★1基本要

求：用与妇科宫腔检查和治疗。

★2资质认证：13485认证、CE认证。

3技术和性能参数

3.1主要材质：蓝宝石非球面柱状透镜，可配合宫腔镜管鞘提供优质的图象。

3.2镜体要求：电切镜为4mm 12度，外管鞘表面磨沙处理，插入方便，与内管鞘组成持续灌流,具有ABS防堵系统。

3.3把手要求：被动式工作把手,配合高频电刀,可实现生理盐水下等离子电切,安全性极大提高,可以减少病人水中毒，360度旋转,持续灌流。

3.4灭菌处理：有管鞘，均可高温高压消毒。

3.5配套电极：多种类电极,环型,滚球和针状电极。

3.6检查镜：检查镜为3mm 30度大广角。

3.7检查镜管鞘：检查镜管鞘≤6.5mm，可持续灌流，表面磨沙处理。

3.8消毒要求：所有管鞘均可高温高压消毒灭菌。

4配置需求：电切镜1个、工作把手1个、导光束2个、宫腔检查镜1个、6.5mm外光鞘1个、8.5mm外管鞘2个、8.0mm内管鞘1个。

5安装要求：220V交流电，设备与科室现有奥林巴斯OTV-S7V-A高清宫腔镜配套使用，专机专用。

6推荐品牌及型号：奥林巴斯电切镜WA2T412A、宫腔检查镜A4674A。