3、妇科刨削动力系统 1台

★1基本要求：一种最新型的快速、安全、有效去除宫腔内粘膜下肌瘤和息肉的宫腔镜下组织粉碎动力系统。

★2资质认证：EC认证，ISO13485认证。

3技术和性能参数

3.1动力系统：自动识别器械，即插即用。

3.2屏幕显示：液晶屏同时显示最高转速与实际转速。

3.3控制类型：脚踏控制，无级变速。

3.4最高转速：最高转速≥5000转/分。

3.5双机联动：可与≥2款冲洗吸引泵产品实现双机联动。

3.6防水：防水面板可擦拭消毒。

3.7数据兼容：SCB模块，兼容一体化手术室。

3.8功能兼容：与科室现有摄像系统同品牌并可实现联动功能。3.9刨削手柄：可调节的人体工程学手柄，握持更简便、更舒适。

3.10手柄功能：强大的往复旋转，提供安全、快速的切割，速度范围500～5000rpm。

3.11刀头功能：刀头可360°旋转，并由锁扣锁定，确保手术安全。

3.12刀头结构：一体化直排式吸引通道，切割组织的同时排出体外，确保视野清晰。

3.13刨削刀头：含内外切割刀管，可拆卸，360度安装。

3.14刨削刀，椭圆形：直，可消毒，凹面刀刃，双面锯齿，椭圆形切割窗口，直径4mm，长度32cm。

3.15刨削刀，长方形：直，可消毒，凹面刀刃，双面锯齿，长方形切割窗口，直径4mm，长度32cm。

3.16电凝电极：双极电凝电极，配合刨削系统使用。

4配置需求：宫内刨削动力系统1套、刨削切割手柄1个、手柄把手1个、纤维导光束1个、刨削刀头（卵圆形切割口）1个、刨削刀头（长方形切割口）1个、双极电凝棒1根、密封帽1包。

5安装要求：220V交流电，设备与科室现有IMAGE 1S摄像系统完美兼容并实现刨削联动功能。

6推荐品牌及型号：卡尔史托斯 26701001-1。