4、鼻窦镜 4根

★1基本要求：应用于临床，进行鼻窦镜检查和手术;0度/30度原装进口鼻科专用光学内窥镜。

★2资质认证：通过国家药品监督管理局认证，提供完整授权链和产品注册证。

3技术和性能参数

3.1直径4mm；长度180mm；0度/30度光学视管，可360度旋转。

3.2集成光纤传输，视场角75度；镜体可见具有HOPKINS专利技术标识。

3.3镜体结构：超广角、无失真。

3.4光纤接口构造：可多组拆卸式结构。

3.5具有色环标识。

3.6蓝宝石镜片，防刮通透、防雾、防球变，图像还原逼真无变形。

3.7特殊合金材料无镀层，防腐性好全密闭，可高温高压、低温、浸泡熏蒸消毒灭菌。

3.8  0度镜头原装进口2根；30度镜头原装进口两2根，与科室现用摄像系统匹配。

4推荐品牌及型号：卡尔史托斯 0度镜7230AA/30度镜7230BA。