5、电动骨组织手术工具1套

★1基本要求：适用于对骨、骨水泥进行切割，钻孔、铰孔，铣削以及打磨的高速磨钻。

★2资质认证：具备FDA、CE认证。

3技术和性能参数：此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等。

3.1手机与接头分体式设计。

3.2一把手机实现钻铣磨功能。

3.3能接多种不同的高速钻接头。

3.4手机自带连线。

3.5最高转速≥75000转/分钟。

3.6具备铝合金外壳，利于散热，无需水冷或风冷。

3.7内置的马达可使高速钻在术中运行稳定，长时间使用发热量低。

3.8可高温高压消毒灭菌。

3.9磨钻接头：分体式设计，一个转接器可匹配6种不同长度、形状的套筒,提供更多临床选择的同时节约成本。

3.10手控开关：磁感应原理控制，能拆卸。

3.11报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示。

4配置需求

4.1软件：core动力系统主机需要在8.3以上版本，core2.0动力主机任意版本都可。

4.2硬件：消毒灭菌的供应室、适宜环境的手术室。

4.3器械：手柄马达1把，手控开关1个，中心转接器1个，16cm直型显微套筒1个。

5安装要求：手柄重量400g（含线），直径17mm，全长109mm。

6推荐品牌及型号：史赛克5407-300-000。