# 医疗区更换电子屏采购项目采购需求事

一、采购项目基本情况

本项目主要用于提升医院信息化服务水平及宣传目的，采购标的包括LED全彩电子屏6块、高清视频控制器4台、多媒体服务器2台、多媒体控播软件2套、配电柜4台及附属配套设施等。

二、采购预算

项目预算37万元。

# 附件1-1.采购需求明细表（物资）

| 序号 | 项目及 品种名称 | 采购编码 | 军用物资 编目码 | 分包方案 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 交付（实施） 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩电子屏 |  |  |  | 块 | 6 |  |  | 自合同签订生效之日起30内完成供货、安装、调试。 |
| 2 | 高清视频控制器 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 多媒体服务器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 多媒体控播软件 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 智能配电柜 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 | 全铝合金音柱 |  |  |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 7 | 同轴吸顶音响 |  |  |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 8 | 功率放大器 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 电源时序器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 设备柜机 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 预监显示器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |

# 附件1-2 技术要求

一、履约验收

（一）到货检验

1.物资交货后，甲方应当在现场检验，包括但不限于外包装、合同号、箱件数、收货单位名称、品名、货号、批次及相关资料等；检验物资品名、型号规格、数量、外观、产品合格证、质量保证书、技术资料、出厂日期、出厂编号、物资编目编码、打码贴签等。

2.到货检验由双方共同进行，乙方应当自费派遣代表到场参加到货检验，甲方应予提供必要的临时办公场所和出入许可等。

3.在到货检验中发现物资短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由乙方负责，乙方应当补齐、更换及采取其他补救措施。

4.在到货检验中，双方应当共同签署检验报告，列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

5.到货检验的检验结果不能对抗在物资的安装、调试、检测、验收中及质量保证期内发现的物资质量问题，亦不能免除或影响乙方依照合同约定对甲方负有的包括物资质量在内的任何义务或责任。

6.到货检验的时间为：交货后15日

7.为保证售后持续性，乙方需提供设备生产厂家针对本项目的授权书、设备检测报告及售后服务承诺书。

（二）安装、调试

1.到货检验完成后，乙方应当按合同约定对物资进行安装、调试。

2.在安装、调试过程中，如出现安装、调试不成功或造成物资损坏的情况，乙方应当承担责任。

3.双方应当对物资的安装、调试情况共同进行记录。

4.物资到货后，乙方应当在接到甲方通知后  15  日内完成安装调试。

（三）验收

1.物资达到合同约定的技术性能指标，双方签署物资验收报告。

2.双方应当签署物资验收报告一式二份，各持一份。验收日期为签署物资验收报告的日期。物资验收报告分批次签署的，最后一批物资验收报告签署日期为验收合格日期。

3.物资验收合格后，乙方应当向甲方办理物资交接手续，物资转入运行、使用、维护阶段。

# 附件1-3：技术参数

| 医疗区门诊大厅视频系统技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目 | 物资质量技术标准或服务内容及标准要求 | 计量 单位 | 采购 数量 |
| 1 | LED全彩显示屏 (3块) | 显示屏尺寸：≥3.2m*1.44m（左）、≥7.04m×1.44m（中）、≥3.2m*1.44m（右）；屏幕分辨率：2080×936=1946880(左像素点)，4576×936=4283136(中像素点)、2080×936=1946880（右像素点)。 一、基本参数：1、像素间距：≤1.53mm； - 点密度：422500点/ m²； - 3、LED灯种类：SMD1515； - 4、像素点组成：1R1G1B； - 5、模组尺寸：320mm×160mm； - 6、模组分辨率：208×104； - 7、安装方式：模组磁吸； - 8、维护方式：前/后维护。 二、主要技术参数： 1、模组间相对错位均值：≤0.1mm；平均失效间隔工作时间：MTBF≥100000h；平均故障恢复时间：MTTR＜3分钟； LED显示屏能效：GB21520-2015，能效一级；能源效率≥3.2cd/w； 2、像素失控率等级:整屏像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准C级;PZ≤1×10-6 ，区域像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 C级;PQ≤1×10-6；干扰光：符合 GB/T36101-2018LED 显示屏干扰光标准 LED 显示屏亮度的限值规定； 3、视角：水平视角≥173°垂直视角≥171°；发光点中心距偏差：≤1% ；像素中心距相对偏差等级：JX≤3%；寿命典型值：≥120000；力学性能：拉伸强度≥220Pa，屈服强度≥192Pa，纵向拉升承载力≥2吨，横向拉升承载力≥2吨； 4、热插拔维护：LED 显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能；稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；掉电存储功能：支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置。 | ㎡ | 19.35 |
| 2 | 高清视频控制器 | - 单台具备不少于16路千兆网口输出，带载能力可达1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率； 2、二合一设计理念，集视频处理器和发送卡功能于一体，系统连线更少，稳定性和兼容性大大提升： 3、拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路 HDMI1.3，1 路 3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配）。 4、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。 5、支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放； 6、支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等； 7、支持多画面同时显示，不少于6 画面的任意布局，至少包含2路4K画面+4路2K画面； 8、支持OSD字幕功能，字幕背景，内容可通过软件自定义编辑； 9、支持高位深信号输入源输入，可支持8bit 、10bit、12bit信号输入； 10、支持伴随音频和独立音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换，音量大小可调节。 | 台 | 1 |
| 3 | 多媒体服务器 | 1、1U金属结构机箱；外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017中 IP20 的要求；噪声不大于 45dB（A）；6核12线程3.30GHz主频高速处理器、16G DDR4 2666 高速内存、250 固态硬盘，企业版操作系统；MTBF 不小于300000 小时，平均修复时间 MTTR小于15 分钟； 2、支持1 路 DP 输出，接口分辨率可设置为4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095。支持4 路 HDMI 输出，第一个接口可设置为 4K 模式，分辨率可以设置为 4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095，此时另外三个 HDMI 接口禁用。第一个接口设置为 2K 模式时，4 个 HDMI 口可同时输出，分辨率设置为 1920*1080@60hz,单口极限宽度 2048，极限高度 1280； 3、支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，支持6路 USB 接口、1 路 3.5mm 麦克风音频输入接口、1 路 3.5mm音频输出接口，支持千兆网口通讯，支持第三方通过 TCP、UDP 进行集成控制； 4、支持不少于10 台设备联机控制，通过一台主机控制其他从机进行素材下发、画面编辑、属性编辑、节目切换、进度调整； 5、支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理；支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、字幕、数字时钟、PPT 文件、NDI 媒体、采集设备、多网页、流媒体、播放合集； 6、支持节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节，单个视频裁剪，支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转，节目锁定。支持排期播放和播放日志查看功能，支持软件异常后恢复正常播放的功能； 7、支持素材可视化编辑、拖拽、复制、黏贴、多选、锁定、替换，属性调节和属性继承；支持节目的编辑、复制、黏贴；支持素材播控进度的自由控制、正计时、倒计时进度查看，支持输出画面解锁功能； | 台 | 1 |
| 4 | 多媒体播控软件 | 1.支持8K4K@60fps视频素材的硬件解码和硬件渲染播放，播放效果流畅不卡顿（需搭配具备对应性能的工作站PC） 2.支持不少于4个动态图层和1个音频图层的同时播放； 3.支持实现多个输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载，可支持1*2,2*2,2*3,3*3,4*4,5*5,6*6,7*7,8*8等多种拆分模式； 4.支持播放画面编辑和输出分离，画面播放的同时也可实现画面的预编辑和预览，预览编辑完成后再输出播放； 5.支持播放画面直切、淡入淡出的切换特效和渐变黑屏、测试画面、输出显示控制； 6.支持素材透明度，亮度、对比度、饱和度、色相的拉杆式实时调节； 7.支持将媒体库的媒体添加到节目中，同时支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪，遮罩； 8.支持节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节，单个媒体的快进和快退播放。支持切换节目时，对部分图层的播放继承，只切换局部媒体； 9.支持在媒体库中添加本地的视频、图片、音频、PPT、WORD、EXCEL、PDF、NDI媒体、采集设备、网站、流媒体、播放合集、时钟、字幕、序列帧、flash、Unity3D文件等多种素材； 10.支持H.264、H.265、MPGE-4/2、WMV、VP8、VP9视频格式的硬件解码和HAP格式的硬件加速播放。可实现8K4K@60fps视频画面的流畅播放； | 套 | 1 |
| 5 | 智能配电柜 | 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制； 3.具备上电保护功能； 4.具有电源状态指示、运行状态指示； | 台 | 1 |
| 6 | 全铝合金音柱 | 1.喇叭单元：1"×1，5"×2； 2.额定功率：40W； 3.输入电压：70V/100V； 4.灵敏度(1m，1W)：94dB； 5.最大声压级(1m)：110dB； 6.频率响应：80-20kHz； | 只 | 2 |
| 7 | 功率放大器 | 1.具有定压输出100V；额定功率：≥130W 2.3路MIC输入，MIC1可优先输入;2路LINE输入，1路REC输出； 3.USB播放MP3，蓝牙播放，可模式切换;显示屏可显示机器工作温度，MP3，蓝牙音量，模式状态； 4.5个LED 显示机器工作状态； 5.具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、限幅保护、软启动保护，机器性能更安全； 6.采用大量高精度的SMD器件，自动化生产工艺，产品可靠性更高； 7.采用高效率的环形变压器，具备磁屏蔽层，有效抗干扰； 8.自动变速风扇，优化的散热系统，使得机器性能更稳定。 | 台 | 1 |
| 8 | 钢结构 | 屏幕安装使用，满足大屏幕现场安装需求，Q235标准.主体框架采用方管40mm×80mm×2mm或80mm×80mm×3mm，背条采用20mm×40mm×2mm，或者30mm×20mm×1.5mm，角铁采用50mm×50mm×3mm | 套 | 1 |
| 9 | 外边装饰 | 根据现场安装环境，切合实际情况处理，整体要求美观。 | 套 | 1 |
| 10 | 线缆、通讯线 | 供电线缆使用高品质铜芯线缆，通讯线材为高品质超五类网线或光纤，满足大屏幕供电需求和通讯需求。 | 项 | 1 |
| 11 | 技术服务 | 相关设备的安装、调试、后期维护等。 | 项 | 1 |

| 医疗区门诊楼外及内外科楼大厅音视频系统技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目 | 物资质量技术标准或服务内容及标准要求 | 计量单位 | 采购数量 |
| 1 | LED全彩显示屏 (室外1块) | 显示屏尺寸：≥4.8m*2.4m 一、显示屏模块 1、物理点间距：≤2.5㎜； 2、物理密度 ≥160000点/㎡； 3、发光点颜色：1R1G1B； 4、封装方式：SMD1415； 5：防水箱体； 二、供电： 1、工作电压：AC220/100±15%V； 2、平均功耗：≤293W/㎡； 3、最大功耗：≤879W/㎡； 三、显示屏整屏： 1、环境温度：存贮-25℃～40℃，工作-40℃～40℃； 2、相对湿度：10%～85%； 四、主要技术参数： 1、模组平整度：≤0.08mm； - 拼接整平度：≤0.1mm； - 拼接接缝：≤0.1mm； - 外壳防护：GB4802； - 模组接触电流值≤1.31mA； - 抗电强度：1.5KV,1min； - 接地电阻≤100mΩ； - 抗拉力：≥12.4KN； - 安规测试：安全符合GB4793标准； - 电磁抗干扰性：符合IEC801标准， 静电放电、浪涌、电快速瞬 变脉冲群、传导抗干扰、辐射抗干扰试验项目； - 电磁兼容性：符合GB9254-2008要 求，达到CLASS B级要求； - 自动调节亮度：显示屏具备智能光感功能， 可自动识别环境亮度强弱调 整屏幕亮度，以达到最佳的 视觉观看效果，防止视觉疲 劳，损伤视力； - 光生物安全：在8h (30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s （约16min）内不造成近紫外危害（EUVA）, 并在10000s （约2. 8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对 视网膜热危害（LR）,并且 在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）； - 寿命≥100000小时； - 图像质量主观评价：LED显示屏图像质量主观评 价整体 SJ/T 11590-2016, 符合为优级要求； - 正弦震动试验：依据 GB/T 4857. 7 10~55Hz,振幅 0. 35mm,每 一轴向循环扫频5次，每次 时间5min,符合正弦定频震 动抗震测试； - 消影功能：LED显示屏正常工作时具备 消除鬼影（行消影、无拖尾 现象）、消除毛毛虫（列消 除）、消除“十”字架和列 常亮功能； - 噪音检测：40/30dB-A; - 振动测试：在振动5HZ-55HZ-5HZ,振幅为0.19mm的条件下，显示正常，无损坏； - 像素失控率：整屏失控率小于等于万分之一； - 对比度：≥ 5000：1； - ▲22、屏幕亮度：6000cd/m2； - 23、亮度均匀性：≥98%； - ▲24、灰度等级：≥16bit； - ▲25、视角：≥165°（水平/垂直）； - 26、刷新频率：≥1920HZ； - 27、色温：1000K-9500K可调； - 28、高低温工作：-30℃-60℃持续工作48小时合格； - 29、高温高湿度：70℃，93%，120小时； - 30、电流增益调节级别：大于等于4位； - 31、发光点中心偏差：≤2%； - 32、漏电流容限值：≤0.5mA； - 33、亮度调节能力：≥256级； - 34、模组机械强度：≥10MP； - 35、供电方式：支持电源均流供电； - 36、图像补偿功能：动态图像自动补偿； - 37、中性盐雾试验：无腐蚀现象； - 38、UV紫外试验：外观功能无异常合格； - ▲39、阻燃试验：V-0合格； - 40、监测：LED显示屏箱体反馈可显示内部温度、电压幅度、信号运行实时监测。 | ㎡ | 11.52 |
| 2 | LED全彩显示屏 (室内2块) | 显示屏1尺寸：≥3.2m*1.92m、显示屏2尺寸≥1.6m×1.6m - 基本参数： - 像素间距：≤1.86mm； - 点密度：289051点/ m²； - LED灯种类：SMD1515； - 像素点组成：1R1G1B； - 模组尺寸：320mm×160mm； - 模组分辨率：172×86； - 安装方式：模组磁吸； - 维护方式：前/后维护； - 屏幕纯显示面积：（1）屏1：≥3.2m×1.92m=6.144㎡；（2）屏2：≥1.6m×1.6m=2.56㎡； - 10、屏幕分辨率：屏1≥1720×1032=1775040(像素点)； 屏2：≥ 860×860 =739600 (像素点) 二、主要技术参数： ▲1、模组间相对错位均值：≤0.1mm；平均失效间隔工作时间：MTBF≥100000h；平均故障恢复时间：MTTR＜3分钟； LED显示屏能效：GB21520-2015，能效一级；能源效率≥3.2cd/w； ▲2、像素失控率等级:整屏像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准C级;PZ≤1×10-6 ，区域像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 C级;PQ≤1×10-6；干扰光：符合 GB/T36101-2018LED 显示屏干扰光标准 LED 显示屏亮度的限值规定； ▲3、监控自检技术：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能；供电要求：供电要求100-240VAC±10%，符合双供电技术；静电电压衰减：（±1000V-±100V）≤2s）;电气防护：LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试； ▲4、HDR显示技术：依据CESI/TS 008-2019标准，支持HDR高动态光照渲染技术符合要求；摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%；逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜8%；色准：△E≤0.9； ▲5、低灰高亮：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，13bit灰度；20%亮度时，12bit灰度；低亮高灰：支持PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果;支持软件实现不同亮度情况下灰度8-18bit任意设置0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置； ▲6、自动 GAMMA 校正技术设置：支持自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准； ▲7、视角：水平视角≥173°垂直视角≥171°；发光点中心距偏差：≤1% ；像素中心距相对偏差等级：JX≤3%；寿命典型值：≥120000；力学性能：拉伸强度≥220Pa，屈服强度≥192Pa，纵向拉升承载力≥2吨，横向拉升承载力≥2吨； ▲8、色域空间：LED显示屏Color Space覆盖率≥122% YIQ（NTSC），LED显示屏Color Space覆盖率≥172% YUV（PAL）合格； 色温及色温误差：白平衡6500K±5%（1000K至20000K可调），色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤180K； ▲9、温升：按GB4943.1-2011的规定进行，LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过35K，绝缘材料温升应不超过35K；灯珠推力测试：随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力12N，灯珠未破碎或脱落； ▲10、拼缝亮线暗线校正：从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰LED显示屏安装精度造成的亮、暗线问题；亮度均匀性及鉴别等级：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C 级；IGU≥99%，按照SJ/T 11141-2017 5.10.6规定：C级；BJ≥23； ▲11、防眩光设计：采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；视觉舒适度：（VICO 指数）范围在 0-1 级，满足CSA035.2-2017 标准； ▲12、热插拔维护：LED 显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能；稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；掉电存储功能：支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置； ▲13、跌落测试：按GB/T2423.7-2018，样品处于自由状态下,检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落；内部线材：使用低烟无卤素环保线材；多层印刷电路板：支持2层，4层，6层，8层，10层设计； ▲14、信号传输：采用数字化网络传输技术或标准化HDCP传输技术，支持Tyte-C接口、光纤接口或者HDCP 协议的接口实现5G大带载带宽传输；维护方式：前维护，模组与单元箱体间采用磁吸固定方式； ▲15、多点测温：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；一键点屏：支持一键点屏技术，开机后自动识别连接，无需重新系统配置；一键调试：支持联网一键下载程序文件和调试；SELV电路：具备SELV电路；防碰撞：具备防撞碰焊盘技术LED，支持模组级LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262-2002要求； ▲16、驱动芯片功能：具有列下消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8/16，低灰偏色改善；电流增益调节级别、电流增益：≥8位，电流增益调节范围1%~199%；显示模组运输试验：按GB/T6587-2012中5.10.1.3的流通条件登记3级对显示模组进行；PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺； ▲17、动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；宽动态处理：具有H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象；一体化控制平台:一体化控制平台，模块化统一管理，可针对LED显示模块进行统一管理，设置亮度、色温、灰度等参数； ▲18、抗震等级：符合模拟九级地震试验（抗震等级＞9级GB/T17742-2020中国地震烈度表）：盐雾试验：盐雾10级；模组机械强度：≥25MP；脱机显示：支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮询，永不黑屏； | ㎡ | 8.7 |
| 3 | 高清视频 控制器 | ▲1、支持6路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围64-4096，高度范围64-1920，最大带载390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制 ▲2、 硬件配置：4 核A55 ARM处理器 主频1.8GHz；板载2G运行内存，32G内部存储空间 3、2路HDMI1.3输入，1路HDMI OUT输出 4、支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出； 5、支持3路USB2.0输入，用于多媒体播放和功能扩展 6、支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口 7、集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理 ▲8、双WIFI模式，同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式 ▲9、支持多种播控方式 -U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码； -手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制； -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作 ▲10、系统支持主流文本、图片、视频格式；如：PPT、Word、Excel、JPG、PNG、GIF、AVI、MP4等； ▲11、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言 ▲12、支持通过遥控器进行音量调整、亮度调整、输入源切换等操控； ▲13、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制 ▲14、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w 15、支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等； ▲16、基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用 ▲17、系统支持预设画面模式切换，包含标准模式、会议模式等4种效果模式；也可针对每一种模式通过手动调节“亮度”、“饱和度”、“对比度”、“色温”、“色调”来改变屏幕显示效果； ▲18、支持手机端APP扫码 或者手动获取配置文件参数下发进行屏体点亮；支持手机APP手动或者拍照完成显示屏连接；支持手机APP手动和拍照完成显示屏亮暗线校正； 19、支持逐点亮色度校正。 | 台 | 3 |
| 4 | 多媒体 服务器 | 1、1U金属结构机箱；外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017中 IP20 的要求；噪声不大于 45dB（A）；6核12线程3.30GHz主频高速处理器、16G DDR4 2666 高速内存、250 固态硬盘，企业版操作系统；MTBF 不小于300000 小时，平均修复时间 MTTR小于15 分钟； - 支持1 路 DP 输出，接口分辨率可设置为4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095。支持4 路 HDMI 输出，第一个接口可设置为 4K 模式，分辨率可以设置为 4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095，此时另外三个 HDMI 接口禁用。第一个接口设置为 2K 模式时，4 个 HDMI 口可同时输出，分辨率设置为 1920*1080@60hz,单口极限宽度 2048，极限高度 1280； - 支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，支持6路 USB 接口、1 路 3.5mm 麦克风音频输入接口、1 路 3.5mm音频输出接口，支持千兆网口通讯，支持第三方通过 TCP、UDP 进行集成控制； 4、支持不少于10 台设备联机控制，通过一台主机控制其他从机进行素材下发、画面编辑、属性编辑、节目切换、进度调整； 5、支持输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载；支持1路4K输出，可以拆分成1024个子输出，每个子输出支持任意角度旋转，可对子输出接口位置任意进行排序； ▲6、支持可视化智控平台移动端程序对播放画面的编辑和控制； - 支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理；支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、字幕、数字时钟、PPT 文件、NDI 媒体、采集设备、多网页、流媒体、播放合集； - ▲8、支持节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节，单个视频裁剪，支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转，节目锁定。支持排期播放和播放日志查看功能。支持软件异常后恢复正常播放的功能； ▲9、支持素材可视化编辑、拖拽、复制、黏贴、多选、锁定、替换，属性调节和属性继承；支持节目的编辑、复制、黏贴；支持素材播控进度的自由控制、正计时、倒计时进度查看，支持输出画面解锁功能； - 支持多页签功能播放多个网页，降低网页播放资源占用；支持转码功能，可实现 H.264（AVC）、H.265（HEVC）编码或 VP9 编码的转码播放； - 11、支持多种视频、图片、音频、office文件的播放；视频格式支持不少于：H.265 (HEVC)、 VP9、HAP, HAP-Alpha、VC1、AV1、ProRes、MPEG4、WMV2等；图片格式支持不少于：jpeg、bmp、png、gif等；音频格式支持不少于：aac、flac、amr、ape、wav、wma等；office文件支持不少于：ppt、pptx； 12、提供所投产品3C认证、产品彩页等证明材料; | 台 | 1 |
| 5 | 多媒体播 控软件 | 1.支持8K4K@60fps视频素材的硬件解码和硬件渲染播放，播放效果流畅不卡顿（需搭配具备对应性能的工作站PC） 2.支持不少于4个动态图层和1个音频图层的同时播放。 3.支持实现多个输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载，可支持1*2,2*2,2*3,3*3,4*4,5*5,6*6,7*7,8*8等多种拆分模式; 4.支持播放画面编辑和输出分离，画面播放的同时也可实现画面的预编辑和预览，预览编辑完成后再输出播放。 5.支持播放画面直切、淡入淡出的切换特效和渐变黑屏、测试画面、输出显示控制。 6.支持素材透明度，亮度、对比度、饱和度、色相的拉杆式实时调节。。 7.支持将媒体库的媒体添加到节目中，同时支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪，遮罩。 8.支持节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节，单个媒体的快进和快退播放。支持切换节目时，对部分图层的播放继承，只切换局部媒体。 9.支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转或各画面独立播放。 10.支持通过可视化控制平台软件对播放画面的编辑和控制，支持IOS/WINDOWS/鸿蒙/安卓主流平板或电脑； 11.支持输出接口虚拟放大和缩小，方便点对点开窗。支持输出接口标记，快速定位输出接口的位置； 12.支持在媒体库中添加本地的视频、图片、音频、PPT、WORD、EXCEL、PDF、NDI媒体、采集设备、网站、流媒体、播放合集、时钟、字幕、序列帧、flash、Unity3D文件等多种素材。 13.支持H.264、H.265、MPGE-4/2、WMV、VP8、VP9视频格式的硬件解码和HAP格式的硬件加速播放。可实现8K4K@60fps视频画面的流畅播放。 14.支持多个视频随路音频的解嵌，可通过硬件的多个音频输出口同时分离输出。。 15.支持播放节目的排期播放并对排期节目的播放日志进行查看及导出管理。 16.开放外部控制协议，可方便用户进行自由集成； | 套 | 1 |
| 6 | 智能配电柜 | 功率≥10KW 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制 3.具备上电保护功能。 4.具有电源状态指示、运行状态指示 5.内部线材采用正泰4平方国标纯铜导线 | 台 | 2 |
| 7 | 智能配电柜 | 功率≥20KW 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制 3.具备上电保护功能。 4.具有电源状态指示、运行状态指示 5.内部线材采用正泰4平方国标纯铜导线 | 台 | 1 |
| 8 | 同轴吸 顶音箱 | ▲1.频率响应不劣于 90Hz ~ 20kHz；以保证所标参数的真实性和准确度，音箱的研发需要经过大型消声室的测试，请提供消声室相关介绍文件及消声室检测报告。 2.灵敏度(1m/1W)不小于 92dB； 3.额定功率(AES)不小于 60W； 4.输入方式：100V不小于 、70V不小于； 5.Bypass (16欧姆)； 6.低频不少于 6.5寸； 7.高频不少于 25芯高音； | 只 | 4 |
| 9 | 全铝合 金音柱 | 1.喇叭单元：1"×1，5"×3； 2.额定功率：60W； 3.输入电压：70V/100V； 4.灵敏度(1m，1W)：94dB； 5.最大声压级(1m)：112dB； ▲6.频率响应：80-20kHz； | 只 | 2 |
| 10 | 功率放大器 | 1.具有定压输出100V；额定功率：≥130W 2.3路MIC输入，MIC1可优先输入;2路LINE输入，1路REC输出； 3.USB播放MP3，蓝牙播放，可模式切换;显示屏可显示机器工作温度，MP3，蓝牙音量，模式状态； 4.5个LED 显示机器工作状态； ▲5.具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、限幅保护、软启动保护，机器性能更安全； 6.采用大量高精度的SMD器件，自动化生产工艺，产品可靠性更高； 7.采用高效率的环形变压器，具备磁屏蔽层，有效抗干扰； 8.自动变速风扇，优化的散热系统，使得机器性能更稳定。 | 台 | 2 |
| 11 | 功率放大器 | 1.具有定压输出100V；额定功率：≥260W 2.3路MIC输入，MIC1可优先输入;2路LINE输入，1路REC输出； 3.USB播放MP3，蓝牙播放，可模式切换;显示屏可显示机器工作温度，MP3，蓝牙音量，模式状态； 4.5个LED 显示机器工作状态； ▲5.具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、限幅保护、软启动保护，机器性能更安全； 6.采用大量高精度的SMD器件，自动化生产工艺，产品可靠性更高； 7.采用高效率的环形变压器，具备磁屏蔽层，有效抗干扰； 8.自动变速风扇，优化的散热系统，使得机器性能更稳定。 | 台 | 1 |
| 12 | 电源时序器 | 1.RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑； ▲2.采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口； 3.最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V； 4.无序主、副机控制选择开关，即插即用； 5.联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机； 6.设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关； 7.前面板拥有电压显示功能； 8.开关间隔时间≤1秒。 | 台 | 2 |
| 13 | 设备机柜 | 1.该标准机柜外框安装立柱采用高强度铝合金型材,6孔三芯电源输出插座，顶部设置有4个风扇并配有开关; 2.静止安装最大承重为400kg; 3.尺寸：600*600*1000; 4.颜色：黑色 | 台 | 2 |
| 14 | 设备机柜 | 1.该标准机柜外框安装立柱采用高强度铝合金型材,6孔三芯电源输出插座，顶部设置有4个风扇并配有开关; 2.静止安装最大承重为400kg; 3.尺寸：600*600*2000; 4.颜色：黑色 | 台 | 1 |
| 15 | 预监显示器 | 用于控制室视频信号预监功能；尺寸≥23.8寸 | 台 | 2 |
| 16 | 钢结构 | 屏幕安装使用，满足大屏幕现场安装需求，Q235标准.主体框架采用方管40mm×80mm×2mm或80mm×80mm×3mm，背条采用20mm×40mm×2mm，或者30mm×20mm×1.5mm，角铁采用50mm×50mm×3mm | 项 | 1 |
| 17 | 外边装饰 | 根据现场安装环境，切合实际情况处理，整体要求美观。 | 项 | 1 |
| 18 | 线缆、通讯线 | 供电线缆使用高品质铜芯线缆，通讯线材为高品质超五类网线或光纤，满足大屏幕供电需求和通讯需求。 | 项 | 1 |
| 19 | 技术服务 | 相关设备的安装、调试、编程、运费、人工、后期维护等 | 项 | 1 |

# 附件1-4经济要求

★一、交付时间、地点及方式

（一）交付时间：自合同签订生效之日起30内完成供货、安装、调试

（二）交付地点：甘肃省兰州市安宁区

（三）交付方式：现场交付

★二、售后服务

（一）自物资验收合格之日起，物资免费质保期为 24 个月。在免费质保期内，出现质量问题，甲方提出后，乙方应当在 2  小时内响应，  4  小时内到达现场提供相关的维修、更换等服务。

（二）乙方不能按约定期限派人保修的，甲方在技术允许的范围内自行修理，费用由乙方承担。

（三）因设计、制造缺陷导致物资质量问题或存在质量隐患的，乙方应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失，甲方有权向乙方追偿。

（四）在物资全生命周期内（5年内），乙方提供维护保障。质保期外，乙方继续提供技术支持服务和系统软件升级换代，备品备件应当以不高于其投标（报价）文件或本合同约定的价格向甲方供应。

★三、包装及技术材料

（一）乙方提供的物资采用国家或行业规定的标准进行包装，包装费用由乙方承担。

（二）乙方提供的物资、技术材料，应当有详细的说明，包括物资的规格、技术指标及外观质量情况等，并附检验合格证和保修保养证书。

1.乙方所出售的全部物资均应当按标准保护措施进行包装，包装应当适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保物资安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

2.每一个包装箱内应当附一份详细装箱清单。

★四、运输和保险

（一）乙方负责将物资运抵合同约定的甲方指定地点或其他同意的地点。以上所发生的相关费用应当包括在合同总价中。

（二）物资交付前，乙方应当对运输、搬卸和交接过程中的丢失或损坏等问题负责。

五、质量标准和保证

（一）质量标准

1.乙方交付的物资应当符合采购文件所述的标准。如果没有提及适用标准，则应当符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

2.采用中华人民共和国法定计量单位。

3.乙方交付的物资还应当符合国家有关安全、环保、卫生等规定。

（二）质量保证

1.乙方应当保证交付物资是全新的、未使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。

2.在质量保证期内出现的产品质量问题，甲方应当以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应当在约定的响应时间内免费维修或更换有缺陷的物资或部件。

3.乙方在约定的时间内未能解决质量问题，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

★六、履约保证金及质量保证金

（一）本合同履约保证金为合同金额的5%，乙方应当在签订合同前10日内缴纳履约保证金。

（二）若乙方未按时交付物资，或物资履约验收不合格，甲方有权终止合同，并没收乙方履约保证金。

（三）乙方应当向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从履约保证金中予以扣除。

（四）质量保证金从履约保证金中扣留。在质保期内，物资因乙方责任产生质量问题未予以补救，或者予以补救后仍然造成损失的，甲方有权直接从质量保证金扣除相应损失。

（五）质量保证金在质保期满且无质量问题时全额无息退还。本合同约定的质保期满，甲方接到乙方质量保证金返还申请后，办理质量保证金返还。

★七、资金结算

本合同无预付款，物资运达指定地点验收合格后，乙方收集发运接收单、发票、验收报告等材料，提交甲方办理结算手续，甲方向乙方支付合同金额的 100 %。

（二）乙方应当向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从上述任何一笔应当付款中予以扣除。

（三）在结算过程中，乙方出具虚假发票或其他虚假材料的，按照提供虚假材料情况处理。

（四）未经军队采购平台合同管理信息系统编号或者未按照要求进行备案的物资工程服务采购合同书，不得办理支付手续。

（五）若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪检监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审价资料，若审价结果低于合同价，乙方需无条件退还虚高款项；若审价结果高于合同价，按合同价进行结算。

★八、知识产权和保密要求

乙方应当保证甲方在使用物资和服务时不受第三方提出侵犯其知识产权的指控，对此甲方不承担任何连带责任或赔偿责任。

★九、物资编目编码、打码贴签要求

（一）乙方应当配合甲方完成合同内采购物资的编目编码工作，按照统一要求，提供物资相关数据信息，配合甲方做好编目数据采集工作。涉密信息应当按照国家、军队安全保密有关规定进行处理，确保不发生失泄密问题。

1.乙方可通过军队采购网互联网网站（www.plap.mil.cn），下载安装编目用户终端软件。按要求录入采购物资数据，导入技术规范、产品说明书、图片等便于物资识别的电子文件资料，生成编目申请数据包，提交甲方或承担军队资产编目编码职能的单位。

2.乙方应当配合甲方或承担军队资产编目编码职能的单位，补充完善编目数据。

3.乙方通过甲方接收赋码后的编目数据包，导入编目用户终端软件，获取品种码，正确填入合同文本，用于打码贴签、验收结算等。

4.甲方有单件管理需要的，乙方应当依据规则或示例程序自行生成单件码。

（二）乙方应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。

1.物资标识标签格式、张挂位置、材质、码制等内容，应当符合军队有关要求。

2.物资标识标签上的品种码应当与合同物资明细表中的品种码完全一致。

（三）物资编目数据填报和打码贴签情况，列入出厂检验、到货检验内容，编目数据、标识标签不符合规范要求的，不予通过，不得进入物资储存单位。乙方应当在7日内完成整改，并重新进行检验。

★十、合同履约要求

（一）违约责任

1.乙方未经甲方同意而延期交付时，应当向甲方偿付违约金，违约金每天按违约金额的  5‰  （通常为1‰-1%，可据实设定）计算，违约金最高限额为违约金额的  5%  （通常为5%-10%，可据实设定）。如果达到违约金最高限额时仍不能交付，或因延期交付影响甲方任务实施，甲方可以终止合同，而由此给甲方造成的实际损失，乙方应当给予足额赔偿。

2.乙方未按合同约定履行义务或产品技术性能指标不达标而给甲方或产品使用单位造成损失的，乙方应按损失金额予以赔偿。因甲方不具备接收条件或拒绝接收，致使乙方无法按期交付并造成损失的，甲方应按损失金额予以赔偿。

3.甲方需按约定及时足额支付货款，未按约定及时足额支付货款时，甲方向乙方偿付违约金。每迟付一天按应付款金额的 1‰   （通常为1‰-1%，可按照项目实际情况设定）向乙方偿付违约金，违约金最高限额为应付款金额的 5%   （通常为5%-10%，可据实设定）。

4.如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在合理期限内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。

（二）争议处理

合同履行过程中，发生争议时，甲方和乙方协商解决。协商不一致的，甲方或者乙方向采购机构负责合同履约的部门反映情况，请求第一次调解处理；第一次调解不成功的，向军级单位采购管理部门或者同等权限的采购管理部门请求第二次调解处理。

调节不成功的，甲方或者乙方向甲方所在地仲裁机构提起仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼费由承担责任的一方承担。在诉讼期间，除正在诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。