兰州新区能科集团年产6万吨（30万套）石墨坩埚一期项目油品采购供应商入围项目采购清单

| 序号 | 名称 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导热油 | 自燃点≥400℃，闪点（闭口）≥ 140℃，倾点≤-30℃ |
| 2 | L-HM46（液压油） | 黏度等级（GB/T3141)46，闪点（开口）≥185℃运动黏度（40℃)41.4-50.6 mm² /s，黏度指数≥85，倾点≤-9℃， |
| 3 | 32号液压油 | 闪点（开口）≥200℃，运动黏度（40℃)30.2-32.0 mm² /s，黏度指数≥85，倾点≤-15℃ |
| 4 | L-CKC/150（齿轮油） | 黏度等级（GB/T3141)150，运动黏度（40℃)135-165mm2 /s，黏度指数≥90 |
| 5 | L-CKC/220（齿轮油） | 黏度等级（GB/T3141)220，运动黏度（40℃)198-242mm² /s，黏度指数≥90 |
| 6 | L-CKC/100（齿轮油） | 粘度等级100，运动粘度（40℃)90-110mm²/s，粘度指数≥90 |
| 7 | L-CKC/320（齿轮油） | 黏度等级（GB/T3141)320，运动黏度（40℃)288-352mm² /s，黏度指数≥90 |
| 8 | L-CKD/220（齿轮油） | 黏度等级（GB/T 3141)220，运动黏度（40℃)198-242mm² /s，黏度指数≥90，倾点≤-9℃ |
| 9 | VG220（齿轮油） | 黏度等级（ISO)220，运动黏度（40℃)198-242mm² /s，黏度指数≥90，倾点≤-9℃ |
| 10 | L-AN32（机械油） | 黏度等级（GB/T 3141)32，运动黏度（40℃)28.8-35.2，倾点≤-5，水分（质量分数）≤0.03%，闪点（开口）≥150℃ |
| 11 | L-AN46（机械油） | 运动黏度（40℃)≥40，倾点≤-5，闪点（开口）不低于160 |
| 12 | 2号锂基脂 | 工作锥入度/（0.1mm）265-295，滴点≥ 175℃，铜片腐蚀（100℃, 24h）铜片无绿色或黑色变化 |
| 13 | 3号锂基脂 | 工作锥入度/（0.1mm）220-250，滴点≥ 180℃，铜片腐蚀（100℃, 24h） |
| 14 | ZG-4润滑脂 | 滴点≥180℃，针入度≥265 |
| 15 | 二号二硫化钼 | 纯度≥99%，平均粒径，1-10微米 |
| 16 | L-TSA46汽轮机油 | 运动粘度≥41.4（mm/s²），粘度指数≥90，闪点≥225，倾点≤-10度 |
| 17 | TSA32B级（汽轮机油） | 运动粘度≥29（mm/s²），粘度指数≥110，闪点≥220 |
| 18 | 发动机润滑油CL-4[15W-40] | 运动粘度，粘度指数≥135，闪点≥220 |
| 19 | SHC629合成润滑油 | ISO黏度等级220，密度0.86g/cm³闪点240度，倾点小于-42度 |
| 20 | DB-25变压器油 | 倾点≤-25度，闪点≥135度，密度≤895kh/m³ |
| 21 | 蒽油 | 密度：1.08-1.15g/cm³，动力粘度：5-15mm²/s(CST),闪点：≥110度，甲苯不溶物：≤0.5%，喹啉不溶物：≤1.0%，水分≤1% |
| 22 | 2号复合钙基脂 | 基础油黏度：100-150cst，锥入度265-295，滴点：≥260度 |
| 23 | 3号复合钙基脂 | 基础油黏度：100-150cst，锥入度220-250，滴点：≥260度 |
| 24 | 2号极压锂基酯 | 锥入度265-295，滴点：≥175度，防腐蚀性不低于2级 |
| 25 | 3号极压锂基酯 | 锥入度220-250，滴点：≥175度，防腐蚀性不低于2级 |